Załącznik nr 1

Nr postępowania: DT.261.2.23.2024.MC

Opis przedmiotu zamówienia:

Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd – Zyndaki”. W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową oraz w imieniu Zamawiającego przygotować wniosek oraz uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 311), zwaną w dalszej części niniejszej specyfikacji decyzją ZRID.

I. STAN ISTNIEJĄCY

1. Lokalizacja

Droga powiatowa nr 1755N

2. Parametry techniczne:

- nawierzchnia bitumiczna, liczne spękania nawierzchni oraz wykoleinowania  i zapadliska;

- jezdnia o szerokości  ok. 5 m;

- liczne drzewa w pasie drogowym; Aleje o wybitnych i wyróżniających walorach historyczno-przyrodniczo -krajobrazowych na całej długości z wyłączeniem odcinka Warpuny-Pustniki.

- teren zróżnicowany wysokościowo;

- brak odwodnienia.

Projektowana trasa znajduje się na terenie gminy Sorkwity. Od km 7+692 do km 11+992, działki nr 116,114 obręb Pustniki oraz działki nr 3/2, 73 obręb Stary Gieląd działka nr 26 obręb Sorkwity. Łączna długość drogi do opracowania dokumentacji projektowej wynosi ok 4,300 km.

Przy drodze zlokalizowane są posesje/gospodarstwa o zwartej zabudowie, odcinki leśne i pola uprawne.

W ciągu przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowane są zjazdy zwykłe, które posiadają parametry geometryczne niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Odwodnienie na przedmiotowej trasie odbywa się poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejących rowów przydrożnych.

Na istniejącym odcinku drogi jest zły stan nawierzchni. Liczne zniszczenia i brak prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego powodującego systematyczną degradację.

Infrastruktura niezwiązana z drogą znajdująca się w obrębie opracowania:

- linie telekomunikacyjne

- sieci wodociągowe

- linie energetyczne

Cały odcinek drogi objęty projektem to ok. 4300 mb

3. Urządzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajdują się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

II. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

1. Parametry techniczne do projektowania

- Kategoria drogi – Z;

- Prędkość projektowa na terenie zabudowanym oraz poza terenem zabudowanym zgodnie z aktualnymi przepisami dla klas  Z.

- Przekrój poprzeczny półuliczny na długości zabudowy;

- Przekrój poprzeczny drogowy poza zabudową;

- Szerokość jezdni dla drogi kategorii Z – 6 m

- Szerokość poboczy dla drogi kategorii Z - 1m

- Należy dowiązać zakres inwestycji do istniejących i projektowanych układów komunikacyjnych

2. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.     w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- kategoria ruchu –  KR2; KR3.

- nośność konstrukcji dla obciążenia 115 kN/oś

- nawierzchnia – beton asfaltowy;

Należy przewidzieć również:

- korektę geometrii drogi wraz z poszerzeniami;

- korektę geometrii skrzyżowań;

- ewentualną korektę niwelety drogi;

- poszerzenie granic pasa drogowego;

- budowę odwodnienia;

- przebudowę skrzyżowania

- przebudowę kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

3. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wykonawca wykona projekty stałej i czasowej organizacji ruchu i uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia i akceptacje (z uwzględnieniem drogowych znaczników fotoluminescencyjnych na ścieżce pieszo-rowerowej poza terenem zabudowanym).

4. Propozycje dotyczące odwodnienia

Należy zastosować odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowów przydrożnych poza terenem zabudowanym. Na terenie zabudowanym należy zaprojektować kanalizację deszczową wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz uzyskać wszelkie wymagane przepisami pozwolenia i uzgodnienia (w tym uzgodnienie projektu wykonawczego).

Należy wykonać inwentaryzację wszystkich przepustów oraz przewidzieć ich ewentualne oczyszczenie, remont lub przebudowę.

5. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń obcych infrastruktury technicznej

W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi z istniejącą infrastrukturą techniczną lub konieczności zabezpieczenia sieci, należy zwrócić się do właściciela sieci z wnioskiem o przebudowę urządzeń na koszt właściciela. Następnie należy zaprojektować przebudowę obiektów oraz urządzeń obcych infrastruktury technicznej znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, kolidujących z projektowaną przebudową. Należy uzyskać uzgodnienia z właścicielami istniejącej infrastruktury (w tym uzgodnienie projektu wykonawczego)

6. Kanał technologiczny (możliwość uzyskania odstępstwa)

Należy przeanalizować konieczność wykonania kanału technologicznego i w razie konieczności uwzględnić go w ramach dokumentacji projektowej oraz dopełnić wszelkich wymaganych przepisami prawa formalności (w tym uzyskać konieczne uzgodnienia  i zgody).

7. Propozycje dotyczące zadrzewienia

Należy wykonać:

- inwentaryzację zieleni

- plan wyrębu drzew i krzewów, w którym winno się przewidzieć, że wszystkie drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu i uniemożliwiające wykonanie przebudowy drogi objęte będą wycinką

- projekt nasadzeń.

Drzewa i krzewy przewidziane do wycinki należy ponumerować na planie sytuacyjno-wysokościowym.

8. Droga dla pieszych i rowerów

Lokalizacja oraz długość drogi dla pieszych i rowerów należy uzgodnić z Zamawiajacym. Droga winna być oddzielona od jezdni oznakowaniem poziomym poprzez elementy odblaskowe oraz linią segregacyjną jako oznakowanie grubowarstwowe  cechujące się wysoką odpornością na ścieranie, a także odpornością na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych .

9. Dodatkowe wymagania

W trakcie prac projektowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rozwiązania sytuacyjne      i konstrukcyjne w zakresie układów drogowych, technologii, wzmocnienia podłoża gruntowego.

Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w zorganizowanych przez Zamawiającego spotkaniach/konsultacjach z mieszkańcami miejscowości, przez które przebiegają objęte pracami projektowymi odcinki dróg w celu dodatkowych uzgodnień w zakresie zjazdów na posesje, łąki, pola itp.

III. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Zakres opracowania należy wykonać do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca wraz z przekazaniem zamawiającemu ostatecznych elementów dokumentacji projektowej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych,                      w szczególności art. 99 - 103.

3. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,                        a Wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie.                W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.

4. Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne decyzje m. in.:

- niezbędne decyzje, opinie administracyjne wymagane przed złożeniem wniosku do decyzji ZRID (jeżeli dotyczy);

- uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami przebudowywanych oraz zabezpieczanych sieci;

- wszelkie wymagane opinie muszą być pozytywne (niedopuszczalne jest uzyskanie opinii negatywnych);

- prawomocna decyzja ZRID.

5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie wszystkich materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, o których mowa w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych.

6. Szczegółowy zakres opracowania:

1) Opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500

Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności:

- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem i naniesienie na nią istniejących               i projektowanych elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich, w tym inwentaryzacja rowów przydrożnych;

- wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno – wysokościowych) wraz z wykonaniem numerycznego modelu terenu (w ramach pomiaru należy przyjąć przekroje poprzeczne w odstępach nie mniejszych niż 25m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych oraz miejscach o znacznej zmiany kształtu terenu);

- w ramach pomiarów aktualizacyjnych należy wykonać pomiar wszystkich drzew znajdujących się w pasie drogowym;

- opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500;

- położenie punktów granicznych uwidocznionych na mapie do celów projektowych powinno spełniać warunki techniczne, o których mowa w § 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429);

- rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej                            i Kartograficznej w Szczytnie.

2) Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego

Badanie powinno być wykonane nie rzadziej niż co 100m

3) Koncepcja zawierająca plan sytuacyjno- wysokościowy wraz z propozycją rozwiązań konstrukcyjno- materiałowych orientacyjnym kosztem przebudowy drogi oraz podaniem ilości drzew przewidzianych do wycinki i przedłożenie jej zamawiającemu do zatwierdzenia.

4) Inwentaryzacja obiektów inżynierskich z informacją, które obiekty inżynierskie wymagają przebudowy.

5) Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji

6) Materiały wymagane do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym raport oddziaływania na środowisko w przypadku nałożenia obowiązku jego opracowania, przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7) Materiały wymagane do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz              z uzyskaniem tej decyzji.

8) Przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeżeli w postępowaniu          o wydanie przedmiotowej decyzji okażą się konieczne).

9) Inwentaryzacja przyrodnicza. Należy wykonać inwentaryzację zieleni, w tym pełną inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki (z podaniem gatunku drzewa i jego obwodu na wys. 1,30 mb oraz lokalizację na mapie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na usunięcie drzew).

10) Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym w przypadku, gdy zaprojektowane odwodnienie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

11) Uzyskanie wymaganych przepisami warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej (w tym warunków technicznych                  i uzgodnień od właścicieli urządzeń obcych infrastruktury technicznej). Wszelkie wymagane przepisami opinie muszą być pozytywne (Zamawiający nie dopuszcza opinii negatywnych). Ponadto należy uzyskać uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami przebudowywanych lub zabezpieczanych sieci.

12) Projekt budowlany obejmujący wszystkie branże oraz specyfikę robót budowlanych przedmiotu zamówienia opracowany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji, sporządzony zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego .

13) Projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 2 § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.             w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego .

14) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

15) Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym - w zakresie, o którym mowa  w Rozdziale 2 § 6 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

16) Kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym - sporządzony zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym .

W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do trzykrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed przystąpieniem do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane (bądź na każde wezwanie Zamawiającego).

17) Kosztorys ofertowy w układzie specyfikacyjnym.

18) Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu

19) Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu21) Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

20) Kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zawierający wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dokumenty wymienione w Art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

21) Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej w formacie PDF tożsama z wersją papierową (powinna zawierać wszelkie warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje). Ponadto wersja elektroniczna edytowalna wszystkich opracowań (łącznie z częścią rysunkową- rysunki techniczne muszą być wykonane w programie CAD, pliki z rozszerzeniem *.dwg, *.dxf)

22) Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości.

8. Wszystkie opracowania branżowe powinny uwzględniać etapowe wykonanie zadania.

9. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w ilości egzemplarzy jak niżej:

UWAGA: Niezależnie od dokumentacji wymienionej wyżej Wykonawca wykona i poniesie koszt dla dokumentacji potrzebnej do uzgodnień, zgłoszenia lub uzyskania stosownej decyzji.

IV. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

2. Podczas prac nad dokumentacją projektową Wykonawca będzie na bieżąco konsultował prace z Zamawiającym.

3. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego – bez dodatkowych roszczeń finansowych.

4. Informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac.

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu
w zakresie:

- stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;

- wprowadzania rozwiązań zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych               w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego.

6. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

7. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej:

- dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych 
i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności;

- rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp.;

- utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej;

- zwielokrotniania dokumentacji;

- udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robotami budowlanymi, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

8. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego.

9. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót budowlanych.

10. Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych uzupełnień niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID.

11. Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie zamówienia:

- podstawę płatności stanowi protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy

V. POZOSTAŁE

1. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od podpisania umowy